GUIA TÉCNICO DE MATERIAIS PARA RENDERIZAÇÃO ARQUITETÔNICA HIPER-REALISTA

1. Objetivo do guia

Este guia estabelece critérios visuais para interpretar materiais presentes em modelagens arquitetônicas e convertê-los em superfícies com aparência fotográfica.

O princípio central é simples:

O objetivo não é trocar o material projetado, mas transformar sua representação simplificada em uma interpretação visual fisicamente convincente.

Uma superfície criada em SketchUp, Revit ou outro software pode aparecer apenas como uma cor chapada ou uma textura básica. Essa simplificação não deve ser interpretada automaticamente como a aparência final do material.

A renderização deve preservar sua identidade e acrescentar características que permitam sua leitura física: textura, reflexão, relevo aparente, transparência, refração, variação cromática, espessura visual e interação com a iluminação.

2. PRINCÍPIOS GERAIS DE MATERIALIDADE

2.1 Material não é apenas cor

A cor é somente uma das pistas utilizadas para identificar uma superfície.

A interpretação deve considerar simultaneamente:

- tonalidade;

- geometria;

- posição no projeto;

- função provável;

- transparência ou translucidez;

- acabamento aparente;

- relação com materiais adjacentes.

Uma superfície marrom, por exemplo, não deve ser automaticamente classificada como madeira. Dependendo de sua posição e transparência, ela pode representar vidro reflecta bronze.

Da mesma forma, uma superfície azulada horizontal localizada em uma área externa pode representar água, e não simplesmente um material azul.

2.2 Evitar superfícies perfeitamente uniformes

Materiais reais apresentam pequenas diferenças de:

- tonalidade;

- brilho;

- textura;

- relevo;

- reflexão;

- absorção da luz.

O excesso de uniformidade é um dos fatores que produz aparência digital.

Essas variações devem permanecer discretas. O objetivo não é criar sujeira ou envelhecimento exagerado, mas eliminar a sensação de superfície matematicamente perfeita.

3. PAREDES INTERNAS

Características principais

Paredes internas devem apresentar acabamento predominantemente fosco ou acetinado.

A pintura deve possuir leitura uniforme à distância, mas não deve parecer uma cor digital completamente plana.

Aparência desejada

- acabamento fosco ou suavemente acetinado;

- reflexão controlada;

- pequenas variações tonais;

- boa leitura das sombras;

- contato perceptível com teto, piso e elementos adjacentes.

Evitar

- brilho semelhante a plástico;

- paredes excessivamente reflexivas;

- branco absoluto;

- ausência completa de sombreamento;

- aparência de superfície digital chapada.

4. PAREDES EXTERNAS

O MATERIAL 02 admite diferentes possibilidades para superfícies externas, incluindo:

- reboco liso;

- concreto aparente;

- pedra natural;

- tijolo exposto.

A interpretação deve respeitar aquilo que a modelagem indica.

Uma parede externa não deve receber arbitrariamente pedra, concreto ou tijolo apenas para tornar a imagem mais interessante.

A materialidade existente continua sendo a referência.

5. TETOS E FORROS

Tetos de gesso devem possuir acabamento liso e predominantemente mate.

Mesmo quando brancos, não devem desaparecer devido à superexposição.

Características desejadas

- superfície lisa;

- pintura mate;

- sombras suaves;

- leitura das mudanças de plano;

- contato perceptível com paredes e elementos embutidos.

Evitar

- branco estourado;

- brilho plástico;

- ausência de profundidade;

- teto visualmente fundido com as paredes.

6. CONTROLE DE MATERIAIS BRANCOS

O branco exige atenção especial.

Nenhuma superfície branca deve ser interpretada como branco absoluto.

Isso vale especialmente para:

- MDF laqueado;

- painéis;

- bases de camas;

- rodapés;

- guarnições;

- mobiliário;

- paredes;

- tetos.

Tratamento recomendado

Utilizar visualmente um branco:

- neutro;

- levemente quente; ou

- discretamente acinzentado.

A superfície deve preservar:

- sombras de contato;

- diferenças sutis de luminância;

- pequenas variações de tonalidade;

- absorção de luz;

- leitura das quinas;

- separação entre superfícies.

Resultado desejado

O observador deve perceber a superfície como branca, mas ainda conseguir identificar sua textura, volume e materialidade.

7. MADEIRAS

As madeiras são classificadas visualmente em grupos claros, médios e escuros.

Exemplos presentes no catálogo incluem:

Claras

- carvalho;

- freijó.

Médias

- nogueira;

- imbuia.

Escuras

- ébano;

- wengué.

Características essenciais

Uma madeira convincente deve apresentar:

- veios perceptíveis;

- acabamento acetinado;

- reflexão difusa;

- leitura natural da superfície.

Os veios são fundamentais para impedir que a madeira pareça apenas uma superfície marrom.

Evitar

- cor completamente uniforme;

- aparência plástica;

- brilho semelhante a verniz espelhado quando isso não estiver indicado;

- ausência completa de veios;

- textura que não acompanhe visualmente a superfície.

Princípio

Madeira deve ser reconhecida pela combinação entre cor, veios e comportamento da luz — não apenas pela tonalidade marrom.

8. METAIS

Os metais devem reagir à iluminação de maneira claramente distinta dos materiais foscos.

O catálogo considera diferentes acabamentos.

Escovados

Exemplos:

- inox;

- alumínio.

Polidos

Exemplos:

- cromado;

- dourado.

Foscos

Exemplos:

- metal preto;

- metal branco.

Oxidados

Exemplo:

- aço corten.

Características gerais

Metais devem apresentar:

- reflexos fisicamente coerentes;

- pequenas irregularidades;

- microarranhões discretos;

- textura compatível com o acabamento.

Evitar

- metal sem nenhuma reflexão;

- metal completamente espelhado quando deveria ser fosco;

- cromado semelhante a plástico cinza;

- superfícies metálicas perfeitamente uniformes.

A reflexão deve ajudar a identificar o material, não dominar a cena.

9. VIDRO — PRINCÍPIO FUNDAMENTAL

Uma área transparente ou translúcida não deve ser interpretada como espaço vazio.

Essa é uma das regras mais importantes para interpretação de materiais translúcidos.

Antes de determinar o comportamento visual, deve-se observar:

- posição;

- geometria;

- tonalidade;

- função arquitetônica.

10. VIDRO TRANSPARENTE

Normalmente associado a:

- janelas;

- portas externas;

- divisórias;

- fechamentos transparentes.

Características

O vidro transparente deve apresentar:

- transparência;

- refração leve;

- brilho suave;

- reflexão;

- pequenas distorções ópticas;

- profundidade visual.

O ambiente atrás do vidro continua visível, mas a superfície vítrea também precisa ser percebida.

Evitar

- vidro completamente invisível;

- vidro tratado como buraco;

- reflexão excessivamente espelhada;

- transparência sem qualquer presença física.

11. VIDRO FOSCO OU JATEADO

O vidro fosco deve permitir passagem de luz sem revelar o fundo com a mesma clareza de um vidro transparente.

Características

- translucidez;

- ocultamento parcial;

- brilho difuso;

- presença física.

Evitar

- transparência cristalina;

- opacidade absoluta sem passagem luminosa;

- aparência de plástico branco.

12. VIDRO REFLECTA

Painéis verticais translúcidos presentes em portas de armários ou mobiliário podem indicar vidro reflecta.

A interpretação depende principalmente da tonalidade.

Reflecta bronze

Características:

- reflexão quente;

- tonalidade bronze;

- leve opacidade;

- fundo parcialmente oculto.

Reflecta branco

Características:

- reflexão mais fria;

- aparência mais opaca;

- comportamento vítreo preservado.

Reflecta fumê

Características:

- tonalidade cinza escura;

- reflexão correspondente;

- bloqueio parcial da visão do fundo.

Regra essencial

O reflecta não deve virar simplesmente uma superfície colorida.

Ele continua sendo vidro.

13. ESPESSURA E PRESENÇA DO VIDRO

Vidros devem possuir aparência tridimensional.

Quando a geometria permitir perceber bordas ou encontros, deve existir leitura de espessura.

Isso ajuda a eliminar a aparência de:

- plano transparente;

- recorte digital;

- abertura vazia.

A iluminação, reflexão e transparência devem trabalhar juntas para comunicar a presença física do vidro.

14. ACRÍLICO TRANSPARENTE

O acrílico transparente possui aparência próxima à do vidro, porém com menor caráter refrativo.

Ele deve continuar apresentando:

- transparência;

- brilho;

- presença física;

- interação com a iluminação.

A diferença fundamental indicada pelo catálogo é uma refração menos pronunciada em relação ao vidro.

15. PEDRAS NATURAIS

Pedras não devem ser representadas apenas por uma imagem plana aplicada sobre uma superfície.

Sua identidade depende de características próprias.

16. MÁRMORES

Exemplos presentes no catálogo:

- Carrara;

- Calacatta.

Características importantes

- veios perceptíveis;

- reflexão compatível;

- leitura de superfície mineral;

- relevo visual;

- variações naturais.

Evitar

- desenho completamente repetitivo;

- pedra visualmente lisa como plástico;

- ausência de características minerais.

17. GRANITOS E QUARTZITOS

Esses materiais devem apresentar:

- veios;

- rugosidade aparente;

- reflexão coerente;

- variação natural.

A superfície precisa comunicar densidade e caráter mineral.

18. TRAVERTINO

O elemento visual particularmente importante no travertino é sua porosidade.

Deve apresentar

- poros perceptíveis;

- irregularidades naturais;

- profundidade visual da superfície.

Evitar

Transformá-lo em uma pedra perfeitamente lisa e uniforme.

19. SILESTONE

O catálogo caracteriza o Silestone como uma superfície:

- mais uniforme;

- com brilho difuso.

Essa maior uniformidade não significa ausência total de comportamento material.

O brilho continua ajudando a diferenciar a superfície de uma simples cor chapada.

20. CONCRETO QUEIMADO

O concreto queimado deve possuir caráter predominantemente fosco.

Características

- marcas naturais;

- pequenas diferenças de tonalidade;

- aparência mineral;

- acabamento não perfeitamente uniforme.

Evitar

- superfície completamente lisa e digital;

- brilho plástico;

- uniformidade absoluta.

21. CONCRETO APARENTE

O concreto aparente é citado como possibilidade para superfícies arquitetônicas externas.

Sua representação deve preservar a leitura de material mineral e evitar aparência plástica.

O MATERIAL 02, porém, não estabelece parâmetros técnicos detalhados ou numéricos específicos para concreto aparente.

22. CERÂMICAS E PORCELANATOS

Podem aparecer em:

- pisos;

- paredes;

- bancadas.

O acabamento pode ser:

- fosco;

- polido.

Características importantes

- variação natural entre peças;

- diferenças sutis de tonalidade;

- variação de brilho;

- textura;

- rejunte visível;

- alinhamento coerente.

Evitar

- todas as peças absolutamente idênticas;

- desaparecimento completo dos rejuntes;

- reflexos incompatíveis com o acabamento;

- aspecto de uma única superfície contínua quando existem placas.

23. PISOS

O catálogo contempla diferentes possibilidades:

- madeira natural;

- porcelanato;

- cimento queimado;

- ladrilho hidráulico;

- tapetes.

Cada piso deve preservar sua identidade.

No ladrilho hidráulico, por exemplo, o rejunte deve permanecer perceptível.

Nos pisos de madeira, os veios e o acabamento precisam continuar legíveis.

Nos porcelanatos, a variação entre peças contribui para o realismo.

24. TECIDOS

Tecidos devem apresentar informação de superfície suficiente para serem reconhecidos como fibras e não como plástico.

Exemplos:

- algodão;

- linho;

- veludo.

Algodão e linho

A trama deve permanecer perceptível.

Veludo

O catálogo destaca sua reflexão direcional.

Isso significa que sua aparência luminosa não deve ser completamente uniforme.

Evitar

- tecido perfeitamente liso;

- brilho plástico;

- ausência completa de fibras ou trama.

25. COURO

Couro natural ou sintético deve apresentar:

- brilho leve;

- pequenas marcas de uso;

- variações discretas.

Essas características devem permanecer sutis.

O objetivo é quebrar a perfeição artificial sem transformar uma peça nova em uma superfície excessivamente envelhecida.

26. TAPETES

Tapetes precisam possuir volume visual.

O catálogo considera materiais como:

- sisal;

- lã;

- algodão.

Características

- textura;

- relevo;

- variação de cor.

Evitar

Tapete representado como uma imagem plana colada sobre o piso.

27. ÁGUA

A água precisa ser reconhecida simultaneamente por reflexão, transparência e comportamento óptico.

Características gerais

- reflexão do céu;

- reflexão de objetos próximos;

- transparência;

- refração;

- ondulações suaves;

- aparência fotográfica.

28. ÁGUA DE PISCINA

Quando houver um volume horizontal externo com profundidade azulada e geometria compatível com piscina, ele deve ser interpretado como água.

Características

- reflexo suave do céu;

- ondulação discreta;

- transparência variável;

- percepção de profundidade;

- interação luminosa nas bordas.

Evitar

- plano azul opaco;

- superfície semelhante a plástico;

- água excessivamente turbulenta sem justificativa;

- aparência ilustrativa ou cartoon.

29. VEGETAÇÃO

Plantas devem apresentar:

- pequenas variações cromáticas;

- interação realista com a iluminação;

- translucidez leve;

- sombras coerentes.

A translucidez das folhas contribui para que a vegetação não pareça formada por placas opacas.

30. GRAMA

A grama deve possuir:

- variação de tonalidade;

- variação de densidade.

Uniformidade excessiva reduz sua aparência natural.

31. TERRA

A terra deve possuir caráter:

- rugoso;

- irregular;

- com microvariações cromáticas.

Uma superfície marrom completamente lisa não transmite adequadamente esse material.

32. PLÁSTICOS

Plásticos podem possuir acabamento:

- fosco;

- brilhante.

Entretanto, mesmo superfícies plásticas não devem parecer digitalmente perfeitas.

O catálogo recomenda presença de:

- textura leve; ou

- algum relevo compatível.

Evitar

Superfícies completamente lisas e artificiais.

33. PAPÉIS E IMPRESSOS

Exemplos:

- sulfite fosco;

- cartolina opaca;

- pôster com brilho leve.

Características

- espessura;

- textura;

- sombreamento;

- brilho correspondente ao tipo.

Mesmo uma folha fina precisa manter alguma presença física.

34. RODAPÉS E GUARNIÇÕES

Podem ser representados como:

- MDF laqueado fosco;

- madeira envernizada;

- acabamento branco acetinado.

O tratamento deve seguir a natureza correspondente.

Especialmente nos elementos brancos, é importante preservar sombras de contato e evitar branco absoluto.

35. REFLEXÃO

Reflexão não é uma propriedade exclusiva dos espelhos.

Diferentes materiais apresentam diferentes comportamentos reflexivos.

No contexto deste guia:

- madeira → reflexão difusa;

- metais → reflexão fortemente relacionada ao acabamento;

- vidro → reflexão combinada com transmissão;

- água → reflexão combinada com transparência/refração;

- pedras → reflexão compatível com o acabamento;

- porcelanatos → reflexão fosca ou polida;

- veludo → comportamento direcional.

Princípio

O reflexo deve ajudar a explicar o material.

Quando todos os materiais refletem da mesma forma, a cena perde credibilidade.

36. REFRAÇÃO E TRANSMISSÃO

Essas propriedades são particularmente importantes em:

- vidro;

- acrílico;

- água.

O observador deve perceber que existe um meio físico entre a câmera e aquilo que está atrás da superfície.

No vidro fosco e no reflecta, a transmissão do fundo é parcialmente reduzida.

Na água, transparência e refração ajudam a comunicar profundidade.

37. RELEVO E MICROTEXTURA

Materiais reais possuem informação superficial em diferentes escalas.

No MATERIAL 02, essa necessidade aparece através de características como:

- porosidade;

- rugosidade;

- veios;

- trama;

- microarranhões;

- ondulações;

- relevo;

- marcas naturais.

Esses elementos impedem que diferentes materiais sejam reduzidos à combinação de cor + brilho.

38. RELAÇÃO ENTRE MATERIAL E ILUMINAÇÃO

Nenhum material pode ser avaliado isoladamente da luz.

A iluminação revela:

- textura;

- relevo;

- reflexão;

- transparência;

- espessura;

- irregularidades;

- contato entre superfícies.

Um material tecnicamente detalhado pode parecer artificial se a iluminação eliminar todas essas características.

Da mesma forma, uma iluminação forte demais pode destruir a leitura de superfícies claras.

39. CONTROLE DE ALTAS LUZES

Materiais claros precisam preservar informação mesmo quando recebem iluminação intensa.

Especialmente em superfícies brancas, deve-se evitar:

- perda completa de textura;

- desaparecimento das quinas;

- fusão visual entre diferentes planos.

A leitura tridimensional deve permanecer.

40. INTERPRETAÇÃO DE MATERIAIS TRANSLÚCIDOS

Quando uma superfície aparece parcialmente transparente, a análise deve seguir esta lógica:

Primeiro: observar geometria e posição.

Segundo: observar tonalidade.

Terceiro: determinar a função provável.

Quarto: associar a superfície a um material físico.

Exemplos derivados diretamente da lógica do catálogo:

- painel vertical translúcido em mobiliário → possível vidro reflecta;

- fechamento arquitetônico transparente → vidro;

- fechamento difuso → possível vidro fosco;

- volume horizontal azulado externo → possível água de piscina.

A translucidez nunca deve ser automaticamente interpretada como ausência de material.

41. HIERARQUIA PARA INTERPRETAÇÃO VISUAL

Uma interpretação segura pode seguir:

Geometria → posição → função → transparência → tonalidade → acabamento.

Essa sequência reduz erros causados pela análise baseada apenas em cor.

42. ERROS GERAIS A EVITAR

Durante a transformação de uma modelagem simplificada para aparência fotográfica, devem ser evitados principalmente:

- transformar transparência em vazio;

- tratar todos os materiais como superfícies lisas;

- produzir madeira sem veios;

- produzir tecido sem trama;

- produzir metal sem comportamento reflexivo;

- transformar material fosco em espelho;

- eliminar porosidade de materiais que dependem dela;

- transformar água em plano azul;

- eliminar rejuntes de revestimentos;

- usar branco absoluto;

- remover variações naturais entre peças;

- produzir superfícies perfeitamente uniformes;

- ignorar espessura visual do vidro;

- eliminar pequenas características físicas que identificam cada material.

43. CONVERSÃO DE MODELAGEM SIMPLIFICADA PARA APARÊNCIA FOTOGRÁFICA

Uma superfície simplificada deve ser interpretada, e não redesenhada.

A transformação conceitual pode ser resumida como:

representação simplificada → identificação do material → recuperação de suas propriedades físicas visuais → interação coerente com a iluminação → aparência fotográfica.

Por exemplo:

Madeira simplificada

Cor marrom → veios + acabamento acetinado + reflexão difusa.

Metal simplificado

Cor cinza → acabamento metálico correspondente + reflexão física + microtextura.

Vidro simplificado

Transparência → espessura visual + reflexão + transmissão + refração adequada.

Pedra simplificada

Textura plana → veios/porosidade + relevo + reflexão correspondente.

Tecido simplificado

Cor uniforme → trama + relevo + resposta luminosa apropriada.

Água simplificada

Plano azulado → transparência + reflexão + refração + ondulação suave + profundidade.

44. PRINCÍPIO DE FIDELIDADE

A melhoria de materialidade não deve ser confundida com substituição de materiais.

Se uma superfície foi projetada como madeira, o objetivo é produzir madeira convincente.

Não substituí-la por mármore porque mármore pareceria mais sofisticado.

Se existe vidro fumê, deve-se aprimorar o comportamento do vidro fumê, e não transformá-lo em vidro transparente.

O realismo deve reforçar a intenção material existente.

45. CHECKLIST DE MATERIALIDADE

Antes de considerar um render satisfatório, verificar:

| Verificação | Pergunta |
| --- | --- |
| Identidade | Cada superfície continua representando o material original? |
| Textura | Existe informação superficial compatível com o material? |
| Reflexão | O comportamento reflexivo corresponde ao acabamento? |
| Transparência | Superfícies transparentes/translúcidas foram corretamente interpretadas? |
| Vidro | Possui presença física em vez de parecer vazio? |
| Madeira | Os veios permanecem perceptíveis? |
| Metal | Reflexos e microtextura ajudam a identificar o acabamento? |
| Pedra | Veios, porosidade ou características minerais estão presentes quando aplicáveis? |
| Tecidos | Trama/relevo impedem aparência plástica? |
| Água | Existem reflexão, transparência/refração e ondulação coerentes? |
| Cerâmica | Há variação entre peças e rejunte quando aplicável? |
| Brancos | Continuam brancos sem atingir aparência estourada? |
| Iluminação | A luz revela a materialidade em vez de apagá-la? |
| Uniformidade | Pequenas variações naturais evitam aparência digital? |

46. LIMITES TÉCNICOS DESTE GUIA

O MATERIAL 02 funciona principalmente como um catálogo de interpretação visual e comportamento esperado dos materiais. Ele não estabelece valores técnicos numéricos para vários parâmetros de renderização.

Portanto, este guia deliberadamente não determina valores universais para:

- IOR;

- roughness numérico;

- metallic;

- normal strength;

- displacement;

- bump strength;

- dimensões exatas das texturas;

- intensidade física de reflexão;

- transmissão numérica;

- parâmetros específicos de motores como V-Ray, Corona, Cycles ou Enscape.

Esses valores não devem ser apresentados como se fossem provenientes do MATERIAL 02.

47. REGRA-MESTRA

Todo o sistema pode ser condensado em uma única diretriz:

Preservar a identidade do material originalmente representado e substituir sua aparência digital simplificada por uma leitura física convincente, utilizando textura, microvariação, reflexão, relevo, transparência, refração, espessura e interação com a iluminação apenas na medida apropriada para cada categoria.

O resultado desejado não é um material “mais chamativo”.

É um material mais crível.

RESUMO OPERACIONAL

Madeira: veios + acabamento acetinado + reflexão difusa.
Metal: acabamento correspondente + reflexos físicos + microarranhões discretos.
Vidro: presença física + espessura visual + reflexão/transmissão/refração conforme o tipo.
Pedra: características minerais + veios/porosidade + relevo + reflexão coerente.
Concreto: aparência mineral + caráter fosco + variações naturais quando aplicáveis.
Porcelanato: variação entre peças + rejunte + reflexão correspondente ao acabamento.
Tecido: trama + relevo + resposta luminosa própria.
Couro: leve brilho + pequenas variações/marcas.
Água: reflexão + transparência + refração + ondulação + profundidade.
Vegetação: variação + translucidez + sombras naturais.
Plástico: acabamento fosco/brilhante + textura suficiente para evitar artificialidade.
Papel: textura + espessura + sombreamento.
Brancos: nunca branco absoluto; preservar tonalidade, volume, sombras e leitura material.

Princípio final: não redesenhar o material; revelar fotograficamente aquilo que ele deveria ser.